# Aruba Central NAC — EAP-TLS avec Jamf Pro

Onboarding complet : Aruba Central + Jamf Pro (UEM Onboarding, PKI SCEP, EAP-TLS)

Technote interne — Nicolas Culetto, HPE Aruba Networking

Septembre 2026

Sommaire

Clic droit → Mettre à jour les champs pour générer le sommaire.

# Overview

Aruba Central NAC peut utiliser une plateforme UEM (Unified Endpoint Management) pour distribuer les profils nécessaires aux terminaux tout en conservant l'émission des certificats dans la PKI Central NAC. Ce document couvre l'intégration complète avec Jamf Pro : configuration côté Aruba Central (extension Jamf, identity store, rôles, policies, SSID) et configuration côté Jamf Pro (PKI/SCEP, profils de configuration, enrôlement des terminaux Apple).

Cette intégration n'est documentée nulle part ailleurs à ce jour, ni chez HPE ni chez Jamf. Ce document a vocation à combler ce vide — il est adapté de la technote HPE Aruba Networking officielle sur l'onboarding avec Microsoft Intune, appliquée et validée ici avec Jamf Pro.

| Composant | Valeur |
| --- | --- |
| Souscription | Aruba Central NAC — Central Foundation |
| Identity store | Microsoft EntraID |
| UEM | Jamf Pro Cloud (<tenant-jamf>.jamfcloud.com), v11.32 |
| Cloud IdP (côté Jamf) | Microsoft EntraID |
| SSID | luconik-jamf |
| Sécurité SSID | WPA3-Enterprise (CCMP-128), EAP-TLS |
| Server Group | Central NAC |
| Devices testés | MacBook Pro M1 (macOS 26.6.2), iPad Pro 11 (iPadOS 26.6.1) |

ℹ️ Note — niveau de souscription. L'intégration Jamf décrite ici est disponible avec la souscription Central Foundation. La licence Central (tier supérieur) n'est nécessaire que pour le multi-IdP ou le personal certificate — fonctionnalités non utilisées dans ce lab.

Mécanisme du flux, de bout en bout :

- Le terminal Apple (Mac / iPad) s'enrôle dans Jamf Pro Cloud.

- Jamf Pro pousse le profil SCEP au terminal.

- Le terminal déclenche un événement SCEPChallenge auprès de Jamf.

- Jamf appelle le Webhook de l'extension Jamf de Central avec l'Authorization Header.

- Central renvoie un challenge à usage unique.

- Jamf transmet ce challenge au terminal.

- Le terminal envoie sa requête sur l'URL SCEP de Central.

- Central NAC émet le certificat client.

- Le terminal s'authentifie en EAP-TLS sur le SSID luconik-jamf.

- Central NAC attribue le rôle réseau à partir du groupe EntraID de l'identité.

# Prérequis

- Aruba Central NAC — souscription Central Foundation.

- Identity store EntraID déjà configuré dans Central (App Registration, permissions).

- Jamf Pro Cloud, version 10.32 ou supérieure (lab validé en 11.31.1-t1787060595569 / 11.32).

- Compte Jamf Pro avec droits d'administration pour créer un rôle/client API et des profils de configuration (payloads Certificate, SCEP, Network).

- Groupes EntraID existants pour le mapping des rôles NAC.

⚠️ Piège — secret Entra référencé à deux endroits. Le secret client Entra est utilisé à la fois dans l'extension MDM Jamf et dans l'identity store Central. Le régénérer dans Entra invalide les deux références simultanément — il faut le mettre à jour aux deux endroits après régénération.

⚠️ Piège — Value vs Secret ID. Côté Entra, lors de la création du secret, c'est la Value qu'il faut copier, pas le Secret ID. Une erreur fréquente qui casse silencieusement l'authentification de l'extension.

Les valeurs spécifiques au tenant Jamf ne sont jamais reprises dans ce document. Utiliser <tenant-jamf>.jamfcloud.com dans les exemples et les captures publiques.

# Partie 1 — Aruba Central : extension Jamf

## 1.1 Installer l'extension Jamf

- Dans Aruba Central, ouvrir Global → Maintenance → Extensions (onglet Available Extensions).

- Dans le catalogue, repérer l'extension Jamf — elle existe nativement, au même titre que l'extension Intune.

Catalogue des extensions Central — Jamf

Cliquer sur Install sur la carte Jamf.

## 1.2 Configurer l'extension

Le formulaire d'installation sert aussi de formulaire de configuration — il n'y a pas d'étape de nommage séparée de la configuration des identifiants.

- Donner un nom à l'instance (ex. <nom-instance-jamf>) et laisser le type sur Jamf Pro.

- Renseigner l'URL de l'instance Jamf Pro : <tenant-jamf>.jamfcloud.com.

- Dans Connect Using, sélectionner OAuth.

- Renseigner le Client ID et le Secret de l'App Registration Entra ID créée pour cette intégration, ainsi que le Token Server URL (https://<tenant-jamf>.jamfcloud.com/api/oauth/token).

Installation et configuration de l'extension Jamf

Cliquer sur Install — l'instance apparaît dans l'onglet Installed Extensions au statut Active.

Extension Jamf installée et active

⚠️ Piège — pas de champ « Extension ». Contrairement à l'extension Intune, l'écran de configuration de l'instance UEM Jamf ne présente pas de champ Extension pour un lien applicatif direct. L'intégration repose entièrement sur le mécanisme SCEP URL + SCEP Challenge Webhook URL + Authorization Header décrit ci-dessous — c'est ce triptyque qu'il faut transmettre côté Jamf Pro.

## 1.3 Récupérer SCEP URL, Webhook URL et Authorization Header

- Une fois l'instance connectée, ouvrir l'onglet exposant les informations SCEP de l'instance.

- Relever et copier les trois valeurs suivantes, à transmettre à la configuration PKI de Jamf Pro (voir Partie 4.1) : SCEP URL (endpoint sur lequel le device récupère son certificat), SCEP Challenge Webhook URL (endpoint que Jamf appelle sur l'événement SCEPChallenge), Authorization Header (header d'authentification à configurer côté Jamf pour l'appel webhook).

Écran SCEP URL / Webhook URL / Authorization Header

Conserver ces trois valeurs de côté.

ℹ️ Note. Ces trois valeurs sont saisies une seule fois côté Jamf Pro et l'Authorization Header n'est pas réaffiché en clair par la suite — le noter avant de quitter l'écran.

# Partie 2 — Aruba Central NAC : configuration

## 2.1 Configurer l'identity store OAuth EntraID

- Ouvrir Central NAC → Configuration → Identity Management.

- La liste affiche les identity stores existants (ex. Luconik_EntraID, Luconik_Visitor, MAC Address Store, Wi-Fi Easy Connect Registration Store) avec, pour chacun, les Authentication Profiles et Authorization Policies qui le référencent.

- Sélectionner l'identity store OAuth 2.0 EntraID déjà configuré et utilisé pour l'extension Jamf (1.2) — un seul identity store sert les deux besoins.

- Vérifier que le Tenant ID et l'App Registration correspondent bien à ceux utilisés côté extension.

Liste des identity stores Central NAC

## 2.2 Créer les rôles NAC

- Ouvrir Global → Configuration Overview → Library → onglet Roles & Policies → Roles. Ce référentiel de rôles est partagé par l'ensemble de Central (pas propre à Central NAC).

- Créer un rôle par population cible, ex. Luconik, destiné à être mappé sur un groupe EntraID (voir 2.5) — assigné aux device functions concernées (Campus Access Point, Access Switch, Mobility Gateway…) sur le scope du site (ex. Homelab).

- Définir les droits réseau associés (VLAN, ACL, etc.) selon la politique du site.

Bibliothèque des rôles Central

## 2.3 Configurer la policy NAC globale

- Ouvrir Global → Configuration Overview → Library → onglet Roles & Policies → Security Policies → Role-based Policies. Comme pour les rôles (2.2), c'est un référentiel partagé par l'ensemble de Central, pas propre à Central NAC.

- Créer (ou éditer) une policy de type Role-based (ex. XYZ-policies), assignée aux device functions concernées sur le scope du site (ex. Homelab).

- Ajouter une règle par rôle créé en 2.2 : Source = Access Role → sélectionner le rôle (ex. admin-role), Destination = Any (ou plus restrictif selon la segmentation voulue), Service/Application = Any, Action = Allow.

Policy de type Role-based — vue d'ensemble des règles

Détail d'une règle — Source Access Role, Action Allow

Répéter pour chaque rôle nécessitant un accès réseau (une règle = un rôle). C'est cette policy qui matérialise, au niveau réseau, les droits associés à chaque rôle NAC.

ℹ️ Policies système. Des policies système en lecture seule existent également (sys_central_nac, System Default GW Policy, sys_allow_all, scope Global) — ne pas les modifier, elles sont gérées par Central.

## 2.4 Créer le profil SSID 802.1X

- Ouvrir le profil WLAN du SSID luconik-jamf (configuration du site/AP group concerné) → section Security.

- Security Level : Enterprise.

- Key Management : WPA3-Enterprise (CCM 128).

- Authentication → Server Group : Central NAC.

Profil SSID luconik-jamf — section Security

Déployer le profil sur le(s) AP group(s) concerné(s).

## 2.5 Créer la policy d'autorisation

- Ouvrir Central NAC → Configuration → Authorization Policies.

- Une policy regroupe plusieurs règles ordonnées, chacune évaluée dans l'ordre (la première qui matche s'applique, la dernière étant un Deny All par défaut).

- Créer une règle dont la condition matche le groupe EntraID <nom-du-groupe>, avec pour action Allow et le rôle NAC créé en 2.2.

- Positionner la règle dans l'ordre voulu par rapport aux autres règles existantes.

Règles de la policy d'autorisation

## 2.6 Créer le profil d'authentification EAP-TLS

- Ouvrir Central NAC → Configuration → Authentication Profiles.

- Créer un profil de type EAP-TLS.

- Associer l'instance UEM Jamf (Partie 1) comme source de validation du certificat client.

- Associer ce profil au SSID luconik-jamf créé en 2.4.

Profil d'authentification EAP-TLS

# Partie 3 — Jamf Pro : rôle API et rattachement Central

Configuration se répartissant entre Aruba Central, qui fournit la PKI et les policies NAC, et Jamf Pro, qui distribue les profils Apple et vérifie le challenge SCEP.

## 3.1 Créer le rôle et le client API Jamf

L'extension Jamf consulte l'inventaire Jamf pour lier le terminal au flux UEM Onboarding. Utiliser un rôle dédié, en lecture seule, plutôt qu'un compte administrateur générique.

- Dans Jamf Pro, ouvrir Settings > System > API roles and clients > API Roles.

- Créer le rôle <central-nac-read-only> avec uniquement les privilèges suivants.

| Privilège | Usage |
| --- | --- |
| Read Computers | Lecture des Mac enrôlés |
| Read Mobile Devices | Lecture des iPad/iPhone enrôlés |
| Read Smart Computer Groups | Lecture des groupes dynamiques macOS |
| Read Smart Mobile Device Groups | Lecture des groupes dynamiques iOS/iPadOS |

Privilèges du rôle API Jamf

- Dans API Clients, créer un client associé à ce rôle, l'activer et conserver son secret.

- Régler Access token lifetime sur 900 secondes.

Durée de vie du jeton du client API Jamf

ℹ️ Note. La valeur par défaut de 60 secondes est trop courte pour un flux SCEP fiable. La création ou la rotation d'un secret doit être traitée comme une opération sensible : le secret n'est affiché qu'une seule fois.

# Partie 4 — Jamf Pro : enrôlement et profil de configuration

Côté Jamf, tout tient dans un seul profil de configuration combinant trois payloads : Certificate (le certificat racine Central NAC, pour que le terminal fasse confiance au certificat qui sera émis), SCEP (pointant directement vers l'URL SCEP exposée par l'extension Jamf de Central) et Network (le Wi-Fi 802.1X, qui consomme l'identité émise par le payload SCEP).

ℹ️ Correction par rapport à la technote Intune. Il n'existe pas d'objet « PKI proxy server » séparé à créer dans Jamf Pro pour cette intégration — contrairement à ce que le nom pourrait laisser penser par analogie avec Intune. Le payload SCEP du profil de configuration pointe directement sur l'URL SCEP fournie par l'extension Jamf de Central, en Manual configuration.

## 4.1 Pré-requis d'enrôlement — User-initiated enrollment

Avant de pouvoir pousser le profil de configuration, les terminaux doivent déjà être enrôlés comme appareils gérés dans Jamf Pro. Configuration observée dans le lab, sous Settings > Global > User-initiated enrollment :

- General : « Skip certificate installation during enrollment » coché (un certificat SSL interne/tiers de confiance est déjà en place sur l'instance) ; « Restrict re-enrollment to authorized users only » et « Use a third-party signing certificate » décochés.

- Messaging : message d'enrôlement en anglais par défaut (Enroll Your Device) — à adapter/traduire si besoin.

- Computers : « Enable user-initiated enrollment for computers » coché (URL d'enrôlement https://<tenant-jamf>.jamfcloud.com/enroll). Compte admin managé, SSH forcé et lancement de Self Service laissés désactivés dans le lab.

- Devices : « Enable for institutionally owned devices » coché sous Profile-Driven Enrollment via URL. Les options Account-Driven (Managed Apple ID) ne sont pas utilisées dans ce lab.

- Access : la table Directory Service Groups restreint qui peut s'auto-enrôler, par groupe et par mode (Profile-Driven / Account-Driven).

User-initiated enrollment — General

User-initiated enrollment — Messaging

User-initiated enrollment — Computers

User-initiated enrollment — Devices

User-initiated enrollment — Access, groupes Directory Service

ℹ️ Portée. Cette configuration ne concerne que l'enrôlement MDM initial (obtenir un Mac/iPad géré dans Jamf) — elle est indépendante du flux EAP-TLS, qui s'appuie sur le profil de configuration poussé une fois l'appareil déjà enrôlé.

## 4.2 Créer le profil de configuration (Certificate + SCEP + Network)

1. Ouvrir Computers > Configuration Profiles puis créer un profil. Lui donner un nom explicite, ex. Luconik-CentralNAC-EAPTLS.

Profil de configuration — General

2. Ajouter le payload Certificate et y uploader le certificat racine de la PKI Central NAC (Cloud Authentication Private Root CA, powered by HPE Aruba — téléchargeable depuis Central NAC). Lui donner un nom identifiable, ex. CentralNAC_Certificate — il sera référencé par le payload Network à l'étape 4.

Payload Certificate — certificat racine Central NAC

3. Ajouter le payload SCEP, avec Certificate authority type : Manual configuration, et renseigner :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| URL | URL SCEP fournie par l'extension Jamf de Central (Partie 1) |
| Name | identifiant de l'instance, ex. CentralNAC |
| Subject | CN=$USERNAME |
| SAN type | Uniform Resource Identifier |
| SAN value | cnac+jamf:///?DeviceId=$JSSID |
| Challenge Type | Dynamic |
| Key Size | 2048 |

Payload SCEP : URL, subject et SAN

Le schéma cnac+jamf:// est spécifique à l'intégration Jamf. Il remplace le schéma cnac+intune:// de la technote Intune. $JSSID est résolu par Jamf avec l'identifiant Jamf de l'appareil ; les séquences Computer et Mobile Device étant distinctes, un Mac et un iPad peuvent tous deux avoir DeviceId=1.

Après émission, vérifier sur le terminal que le certificat contient le SAN suivant :

URI:cnac+jamf:///?DeviceId=<id-jamf>

SAN URI du certificat émis (vérification openssl)

4. Ajouter le payload Network : Network Interface = Wi-Fi ; Service Set Identifier (SSID) = luconik-jamf ; Security Type = WPA3 Enterprise.

Payload Network — SSID et Security Type

Dans l'onglet Protocols, cocher TLS dans Accepted EAP Types. Dans l'onglet Trust : Identity Certificate = le payload SCEP créé à l'étape 3 (il apparaît dans la liste sous la forme SCEP (<Name>)) ; Trusted Certificates = le certificat racine uploadé à l'étape 2 (CentralNAC_Certificate).

Payload Network — onglet Trust, Identity Certificate et Trusted Certificates

5. Enregistrer le profil.

## 4.3 Déployer le profil

- Dans l'onglet Scope du profil, affecter les appareils cibles. Un Smart Computer Group / Smart Mobile Device Group est recommandé en production pour un déploiement à l'échelle ; en lab, un ciblage direct sur les appareils spécifiques (Specific Computers / Specific Mobile Devices) suffit.

- Enregistrer et attendre le prochain check-in des appareils.

Scope du profil macOS — Target Computers

ℹ️ Note. Un appareil Apple ne peut être enrôlé que dans un seul MDM à la fois. Désenrôler l'appareil d'un MDM précédent avant de l'enrôler dans Jamf Pro.

## 4.4 iOS/iPadOS : un profil dédié

Le même principe (Certificate + SCEP + Network/Wi-Fi) s'applique à iOS/iPadOS, mais dans un profil de configuration mobile distinct — Jamf Pro sépare les profils Computers et Mobile Devices. Dupliquer la convention de nommage avec un suffixe, ex. Luconik-CentralNAC-EAPTLS-iOS.

Profil de configuration iOS — General

Les payloads Certificate et SCEP sont identiques à la version macOS. Seul le payload Network change de nom : sur mobile, il s'agit du payload Wi-Fi, avec un Security Type libellé WPA3 Enterprise (iOS 13 or later). Le fonctionnement des onglets Protocols / Trust reste identique.

Payload Wi-Fi iOS — onglet Trust

# Partie 5 — Validation

- Dans Jamf Pro, vérifier que le Mac et l'iPad sont gérés et que les profils SCEP et Wi-Fi sont installés. Côté Mac, la vérification peut aussi se faire directement dans Réglages Système > Général > Gestion des appareils : le profil Luconik-CentralNAC-EAPTLS doit apparaître avec ses 3 payloads (Certificate + SCEP + Network).

Gestion des appareils macOS — profil Luconik-CentralNAC-EAPTLS installé

Sur le terminal, vérifier le SAN du certificat puis la connexion automatique au SSID luconik-jamf.

⚠️ Sélecteur de certificat côté macOS. Si plusieurs identités client sont présentes sur le terminal (ex. une identité d'enrôlement liée à un Managed Apple ID), macOS peut demander de choisir manuellement le certificat à utiliser pour le SSID au lieu de retenir automatiquement celui du payload SCEP. Sélectionner le certificat émis par la PKI Central NAC (SAN cnac+jamf://...), pas une identité d'enrôlement Apple ID.

Sélecteur de certificat macOS pour le SSID luconik-jamf

- Dans Central, ouvrir Menu > Central NAC > Clients et sélectionner la période contenant le test.

- Vérifier que la session est Accepted, que le WLAN est luconik-jamf et que le rôle correspond au groupe EntraID.

Session NAC du Mac

Session NAC de l'iPad

🔍 Anomalie observée (à remonter à HPE). Le champ User Groups de la vue NAC Client reste vide avec le profil Jamf, alors qu'il est correctement renseigné avec le profil Intune — même compte, même identity store, profils d'authentification identiques champ par champ. La règle d'autorisation matche néanmoins correctement et le rôle attendu est bien attribué : l'anomalie est d'affichage, pas fonctionnelle. Non bloquant, mais à signaler pour investigation.

Anomalie — champ User Groups vide (profil Jamf)

# Références

- Technote HPE TechDocs — Central NAC + Microsoft Intune (référence pour la structure de ce document) : arubanetworking.hpe.com/techdocs/NAC/central-nac/central-nac-uem-onboarding-intune/

- Central NAC — Authentication and Authorization : arubanetworking.hpe.com/techdocs/NAC/central-nac/central-nac-authorization/

- Central NAC — Configuring EAP-TLS Profile : arubanetworking.hpe.com/techdocs/new-central/content/nac/config-eap.htm

# Historique des révisions

| Date | Version | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| Septembre 2026 | 1.0 | Nicolas Culetto | Version initiale — intégration validée en lab (Central Foundation + Jamf Pro Cloud 11.32) |

If you pin a template and later want to remove it, it needs to be removed from the Registry Editor.  Go to Appendix A for instructions.

Sentence case is a capitalization style in which only the first word of a sentence and proper nouns are capitalized, with the rest of the words in lowercase.  It is frequently called “mixed case”.

Title case has major words in uppercase and minor words in lowercase (unless they are the first or last word of a title).  Major words include nouns, adjectives, and verbs, while minor words include short prepositions and articles.